###### TEKNİK ŞARTNAME

2 yıl Sanayi Bakanlığı garantisine sahip olmalıdır

10 yıl yedek parça garantisi olmalıdır

48 kolon 80 satır okuyabilme özelliğine sahip olmalıdır

1/6 inç 48 sütun okuma aralığı özelliğine (timing mark hariç) sahip olmalıdır

0,2 inç 40 sütun okuma aralığı özelliğine (timing mark hariç) sahip olmalıdır

0,25 inç 32 sütun okuma aralığı özelliğine (timing mark hariç) sahip olmalıdır

0,3 inç 24 sütun okuma aralığı özelliğine (timing mark hariç) sahip olmalıdır

Otomatik kağıt besleme özelliğine sahip olmalıdır

Açılışta kendini test etme ve sorunu bildirme özelliğine sahip olmalıdır

Otomatik çift kağıt kontrol özelliğine sahip olmalıdır

Okuma Hızı: OMR olarak 8000 kağıt/saat

OMR ve renkli tarama, A4 boyutunda 300 dpi 8000 kağıt/saat

Kare kod / bar kod tanımalıdır (opsiyonel)

Form boyutu: 63,5 mm x 110 mm'den 228,6 mm x 355,6 mm'ye kadar 
Form Ağırlığı: 84 gr'dan 157 gr'a kadar 
İşaretleme: HB kurşun kalem (NO:2) 
Tükenmez kalem veya Marker (Siyah veya Mavi) (Opsiyonel) 
İşaret Pozisyonu: 1/6", 1/5", 1/4" seçilebilir. 
Okuma Sistemi: Yansımalı okuma kafası kullanılmalı
Giriş tepsisi: 105 gr. 500 adet form

Hatalı Çıkış Tepsisi: 150 adet (500 adet opsiyonel) form almalıdır.
Çıkış tepsisi: 500 adet form

Denetim Masası: 20x2 satır alfanümerik LCD ekran, 5 düğme 
Yoğunluk seviyesi: İç seviye 256, kullanıcı seviyesi 16 
Kalibrasyon: Referans kağıt ile otomatik hassasiyet ayarı 
Self-test: Kağıt tanıma sensörleri ve sistem veri hafızası. Okuma sistem testi dahil 
Elle Besleme işlevi: Elle Besleme modu bulunmalı
Ara yüz: 9 iğneli RS 232C seri bağlantı 9.600 baud ile 115.200 baud ve USB sürüm 2.0 
Güç kaynağı: AC 100V ile 240V arası, 100W tüketim, 50/60 Hz frekans 
Çevre: Sıcaklık: 5 derece ile 35 derece, Nem oranı: %30 ile %80 arası 
Boyutlar: 365mm x 227mm x 800mm 
Net Ağırlık: Yak. 36 kg

Çözünürlük: 100 dpi ile 600 dpi

Kaydedilebilen format: JPG, TIFF, BITMAP, PNG, GIF

Opsiyonlar: 
1. Mürekkep okuma kafası

2. İkinci okuma kafası

3. Barkod okuma özelliği